МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИПИЛОВО

__________________________________________________________________________________

адрес: с.Кипилово ПК 8998, ул. „Васил Левски” № 58 e-mail: dgskipilovo@uidp-sliven.com

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца за нуждите на ТП „ДГС Кипилово““

В техническата спецификация са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя относно необходимите видове противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа:

| № | Видове артикули | Технически характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тупалка за гасене на пожари | Противопожарната тупалка е предназначена за гасене на пожари в ниска, полска и горска растителност. Изделието се състои от: • Лесна за подмяна гумена пластина от трудногорима каучукова смес с текстилнa вложкa и размери 500×400х3 мм; • Два броя дървени планки с размер 500х30 мм; • Дървена дръжка с дължина 1,500 м. |
| 2. | Железни гребла | Изработена от 10 плоски стоманени, застъпващи се ламели. Дължина - 400 mm, ширина - 500 mm. С дръжка. |
| 3. | Мотика | кована и закалена с размери 150х330мм, тегло 1,0-1,3 кг., с дървена дръжка 1 300 мм. |
| 4. | Пръскачка за гасене на горски пожари | Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 20л. Тип: мех; тегло на пръскачката: 5 кг. |
| 5. | Брадва | Работна част: закалена стомана – тегло на главата – 500 гр.; 2. Дръжка: дървесина, с дължина 70-80 см.; |
| 6. | Кирка | 1. Работна част: кована стомана - 90x50x5cm; 2. Дръжка: L900 мм; 3. Тегло: 2,5 кг. |
| 7. | Лопата | 1. Работна част: калена стомана с остър връх с ширина 18-20 см; 2. Дръжка: стомана с гумирано противоплъзгащо покритие и ергономична ръкохватка; 3. дължина: до 120см; 4. Тегло: от 1.700 - 2 кг. |
| 8. | Съд за питейна вода | Вместимост: 10 л. |
| 9. | Ранцеви пожарогасител | Предназначен за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 25л., дължина на струята: от 6 до 10 м. |

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Доставките на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа ще се извършват по предварителни заявки по телефон или електронна поща, с посочени конкретни бройки за всеки отделен артикул.

Максималният срок на извършване на доставката е до 3 дни от датата на получаването на заявката.

2. Всички доставки ще се извършват чрез доставка до адрес на Възложителя - административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Кипилово“ – с.Кипилово, общ.Котел, ул, „Васил Левски“ №58

3. При доставянето, същите следва да бъдат в съответна опаковка с ненарушена цялост. Материалите, характеризиращи се като чупливи следва да бъдат  доставяни в подходяща опаковка, гарантираща тяхната цялост.

4. Срокът на рекламация - замяната на стоки неотговарящи на техническата  спецификация/техническо предложение ще се извършва след предварително подадена  писмена заявка по електронна поща от упълномощено от Възложителя длъжностно  лице /лица/ в рамките на установеното за Възложителя работното време. Срок на рекламация - не повече от 3 (три) работни дни.

5. Гаранционният срок на оферираните стоки не трябва да е по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца или определен от производителя, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставката им.

6. Възложителят не се ангажира да усвои всички видове артикули, като при необходимост може да поръчва и видове артикули, който не са включени в техническата спецификация и съответно в ценовото предложение на Изпълнителя, стига да не бъде надвишена обявената прогнозна стойност на поръчката.

7. Транспортните и всички други разходи по доставката на артикулите са за сметка на изпълнителя.

Обществената поръчка се финансира със собствени средства на ТП „ДГС Кипилово”, предвидени във финансовия план за 2023 г.

Срок на валидност на офертата-не по кратък от 3 (три) месеца от крайния срок за депозиране на офертите.